数据分析概要文档

- 数据预处理

1.粗略处理

对于采集到的数据文件，对于其中全是0和大量重复值的无效文档予以剔除，剩余295个文件。

对于剩余的文件中，有部分值为0的记录进行补全，首尾为后或前一个值，中间为上下两数据求平均值。

选定“机组实际负荷366.csv”做为Y值数据，观察Y值时间戳，其中2021/7.27/23:51到2021/8.4/10:14之间的时间段，Y值大量缺失，可能是发电厂停机，该时间段删除不予考虑。

接下来，对数据文件进行第一步粗略筛查，筛查策略如下：

| 筛掉的类型 | 例子 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 近似常数（全是一个值） | 负荷上限368（恒定330MW） | 方差大小，没区分度 |
| 冗余通道 | 发电机有功功率362/363/364/365（4个通道测 同一值 | 保留一个 |
| 设备长期停机，没数据 | A磨容量风量211（37天只运行了几小时） | 大部分时间无效 |
| 物理冗余 | “煤粉浓度”VS“煤粉浓度2”（同一管两个传感 器) | 保留一个 |
| 两个属性高度相关 | 煤粉浓度调门指令“和"反馈“高度相关 | 保留一个 |

首先编写脚本统计每个文件的各项指标，包括行数，均值，标准差，最值，值域，变异系数，时间，与Y的时间覆盖程度等等。详细结果请看“粗筛统计结果.csv”

根据粗筛的结果剔除以上几种类型的需要删除的文件，剩余文件221个。

接下来，处理时间戳，对筛选后的221个文件做1分钟重采样+join，得到宽表，具体的采样策略是，首先取一条时间主轴，取1min为刻度，从2021/7/20 7:17到2021/8/26 7:17，之后，将Y属性和X属性依次jion进来，得到“合并宽表.csv”。

对各个文件数据求皮尔森相关系数，结果见“pearsonrHighattribute.csv”,编写脚本，保留皮尔森相关系数大于等于0.8的文件。剩余17个X。

- 特征工程

接下来，对“合并宽表”进行特征工程，编写脚本“特征工程_标准化.py”

流程为:

├── 配置：选择scaler类型(minmaxScaler)、划分比例

├── Step1：加载宽表、删除Y为NaN的行

├── Step2：X缺失值插值填充

├── Step3：时序80/20划分

├── Step4：fit_transform(train) + transform(test)

├── Step5：保存scaled数据 + scaler对象

└── Step6：输出统计报告划分测试集与训练集，取最后20%时间的数据作为测试集，剩下的作为训练集，准备使用。

- 建模计划

建立多个模型，对比模型性能，

方案一：使用循环神经网络建模，使用pytrach开源库->建立LSTM模型

->训练模型->预测与反归一化->模型评估可视化。

方案二：